螺栓断裂检测实验报告

基于一维波形深度学习分类模型

摘要

本文面向一维波形二分类任务（No/Yes），在固定数据划分约束下完成了数据读取、模型训练、结果评估、误判分析与实验留档。工程实现并对比了 `CNN1D`、`InceptionTime`、`ConvNeXt1D` 三种模型。当前测试集最优准确率为 0.9200（`cnn1d` 与 `inceptiontime` 并列），`convnext1d` 在结构改进与参数调优后提升到 0.9100。报告给出训练曲线、混淆矩阵、误判样本分析与可复现实验命令。

1 任务与数据集说明

1.1 任务定义

任务目标是根据单条一维波形判断螺栓是否断裂，属于二分类问题（No/Yes）。每个样本文件为文本格式，按行存储信号点，常见形式为两列：`index value`，模型使用第二列信号值。

1.2 数据规模与划分

总样本数：1000（No: 500，Yes: 500）

单样本长度：2000

外部分割：Train/Test = 0.80/0.20（800/200）

训练阶段内部划分：从 Train 中再做 `val_ratio=0.2`（即 640/160）

数据路径：`F:/data/newdata`

2 实验环境与工程组织

2.1 主要环境

Python 3.11.14

PyTorch 2.9.1+cu128

scikit-learn 1.8.0

NumPy 2.2.6

Matplotlib 3.10.7

2.2 工程目录组织

训练入口：`train_binary_classifier.py`

报告生成：`generate_assignment_outputs.py`

错误样本分析：`generate_error_analysis_report.py`

模型权重：`model/<model_name>/best_model.pth`

指标输出：`output/<model_name>/metrics.json`

对比总表：`output/model_comparison.csv`

图表输出：`output/report/figures/`

误判输出：`error_analysis/`

3 方法设计

3.1 预处理与无泄露约束

归一化：`zscore`（基于训练子集统计量）

样本长度对齐：不足补零、超长截断（长度 2000）

训练策略：早停（`patience=12`）、验证集监控

无泄露原则：验证集仅由训练集内部划分，测试集不参与训练与调参

3.2 模型选择与结构改进

基线模型：`cnn1d`

时序多尺度模型：`inceptiontime`

结构改进模型：`convnext1d`

引入 `LayerNorm1D + DropPath + GRN + AttentionPooling`

在本工程中准确率由 0.52 提升至 0.91

4 模型与参数设置

4.1 对比模型

`cnn1d`

`inceptiontime`

`convnext1d`

4.2 关键参数（实际最优记录）

`cnn1d`：`lr=1e-3, batch_size=64, dropout=0.3`

`inceptiontime`：`lr=1e-3, batch_size=64, dropout=0.3`

`convnext1d`：`lr=3e-4, batch_size=32, weight_decay=5e-5, dropout=0.1, drop_path=0.15`

5 实验结果与分析

5.1 主结果对比

| 模型 | Test Accuracy | Test Precision | Test Recall | Test F1 | ROC-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNN1D | 0.9200 | 0.9038 | 0.9400 | 0.9216 | 0.9662 |
| InceptionTime | 0.9200 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9760 |
| ConvNeXt1D | 0.9100 | 0.9184 | 0.9000 | 0.9091 | 0.9592 |

来源：`output/model_comparison.csv`

5.2 最优模型训练与混淆矩阵

训练曲线：`output/report/figures/cnn1d_training_curve.png`

测试集混淆矩阵：`output/report/figures/cnn1d_confusion_matrix.png`

5.3 鲁棒性评估（当前状态）

当前版本未单独执行分噪声强度鲁棒性曲线实验，因此本节不报告鲁棒性曲线结果。

5.4 误判案例

误判总表：`error_analysis/tables/error_summary.csv`

误判报告：`ERROR_ANALYSIS_REPORT.md`

误判图目录：`error_analysis/figures/`

6 实验留档与可复现性

已留档文件：

`output/model_comparison.csv`

`output/model_comparison.json`

`output/report/metrics_summary.csv`

`output/report/assignment_report.md`

`ERROR_ANALYSIS_REPORT.md`

`error_analysis/error_analysis_index.json`

复现实验命令：

python train_binary_classifier.py --data-root F:/data/newdata --model all --epochs 80 --max-retries 3 --target-acc 0.90
python generate_assignment_outputs.py
python generate_error_analysis_report.py

7 结论

本工程已完成从数据处理、模型训练、对比评估到误判分析与结果留档的完整闭环。当前最优测试准确率为 0.9200，`convnext1d` 经改进后达到 0.9100。后续建议补充噪声鲁棒性曲线与阈值校准，以进一步提升泛化稳定性。